Приложение

Нарушения, штрафные баллы и показатели качества пахоты

при оценивании практического задания по профессии

«Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства»

I этап - Фигурное вождение колёсного трактора марки МТЗ-82

Задание № 1 - «Старт-финиш»

Максимальная оценка выполнения задания – 5 баллов

Шкала нарушений и штрафных баллов

| Группа нарушений | Виды нарушений | Штрафные баллы |
| --- | --- | --- |
| Грубые | - Не включил поворот при трогании с места или не выключил его после выполнения манёвра - При трогании с места не снял трактор со стояночного тормоза - Не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе - После выполнения задания не поставил трактор на стояночный тормоз - Не подал звуковой сигнал | 2 балла |
| Средние | - При выполнении задания двигатель заглох - Отклонился от заданной траектории движения за пределы разметки - Пересёк линию «Стоп» - Остановился на расстоянии более 0.5м перед линией «Стоп» | 1 балл |
| Мелкие | - Произвёл резкое торможение перед линией «Стоп» - Неправильная посадка и высадка из кабины трактора | 0,5 балла |

Задание № 2 - «Восьмёрка»

Максимальная оценка выполнения задания – 5 баллов

Шкала нарушений и штрафных баллов

| Группа нарушений | Виды нарушений | Штрафные баллы |
| --- | --- | --- |
| Грубые | - Сбил элемент (наезд на элемент) разметочного оборудования - Не включил поворот при изменении траектории движения или не выключил его после выполнения манёвра | 2 балла |
| Средние | - При выполнении задания двигатель заглох - Отклонился от заданного маршрута движения | 1 балл |

Задание № 3 - «Остановка и трогание на подъёме»

Максимальная оценка выполнения задания – 5 баллов

Шкала нарушений и штрафных баллов

| Группа нарушений | Виды нарушений | Штрафные баллы |
| --- | --- | --- |
| Грубые | - Сбил элемент разметочного оборудования - Не зафиксировал трактор в неподвижном состоянии при остановке на наклонном участке - Допустил откат трактора при трогании на наклонном участке более 0.5м - Не включил указатель поворота при спуске на наклонном участке или не выключил его после выполнения манёвра. - Пересёк линию «Стоп» (по проекции переднего габарита трактора) на горизонтальном участке -Не включил нейтральную передачу после остановки трактора при работающем двигателе - Не включил стояночный тормоз после остановки трактора перед линией «Стоп» на горизонтальном участке | 2 балла |
| Средние | - При выполнении задания двигатель заглох - Остановился на расстоянии более 0,5 перед линией «Стоп» на горизонтальном участке - Отклонился от заданной траектории движения | 1 балл |
| Мелкие | - Произвёл резкое торможение перед линией «Стоп» | 0,5 балла |

Задание № 4 - «Змейка передним ходом»

Максимальная оценка выполнения задания – 5 баллов

Шкала нарушений и штрафных баллов

| Группа нарушений | Виды нарушений | Штрафные баллы |
| --- | --- | --- |
| Грубые | - Сбил элемент (наезд на элемент) разметочного оборудования - Не включил указатель поворота при изменении траектории движения или не выключил его после выполнения манёвра | 2 балла |
| Средние | - При выполнении задания двигатель заглох - Отклонился от заданного маршрута движения | 1 балл |

Задание № 5 - «Змейка задним ходом и подъезд к прицепному орудию»

Максимальная оценка выполнения задания – 5 баллов

Шкала нарушений и штрафных баллов

| Группа нарушений | Виды нарушений | Штрафные баллы |
| --- | --- | --- |
| Грубые | - Сбил элемент разметочного оборудования - Не включил указатель поворота при изменении траектории движения или не выключил его после выполнения манёвра - Не включил стояночный тормоз после выполнения задания - Сдвинул прицепную машину более 10 см - Не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе | 2 балла |
| Средние | - При выполнении задания двигатель заглох - Отклонился от заданного маршрута движения - Не точно подъехал к прицепному орудию | 1 балл |
| Мелкие | - Произвёл резкое торможение при подъезде к орудию | 0,5 балла |

Задание № 6 - «Постановка трактора в агрегате с прицепом в бокс задним ходом»

Максимальная оценка выполнения задания – 5 баллов

Шкала нарушений и штрафных баллов

| Группа нарушений | Виды нарушений | Штрафные баллы |
| --- | --- | --- |
| Грубые | - При трогании с места не снял трактор со стояночного тормоза - При трогании с места не пользовался зеркалами заднего вида - Сбил элемент разметочного оборудования - Не смог въехать в бокс по истечении 10 мин - Не подал звуковой сигнал при трогании с места - Не включил нейтральную передачу после остановки - Не включил стояночный тормоз после остановки перед ограничительной линией | 2 балла |
| Средние | - При выполнении задания двигатель заглох - Не остановился перед ограничительной линией (по проекции заднего габарита прицепа) | 1 балл |
| Мелкие | - Произвёл резкое торможение перед ограничительной линией - Произвёл резкое торможение перед линией «Стоп» - Не поставил прицеп в предстартовую зону - При остановке прицепа в «бокс» отклонение от параллельности оси прицепа и условной стены «бокса» | 0,5 балла |

IIэтап - Пахота на тракторе марки МТЗ-82 с навесным трёхкорпусным плугом ПН-3-3,5

Максимальная оценка задания - 50 баллов

Критерии оценки качества выполнения задания

| № п/п | Показатель качества | Максимальная оценка в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1. | Первая подготовительная борозда. | 5 |
| 2. | Качество выполнения свала. | 5 |
| 3. | Соблюдение глубины вспашки. | 3 |
| 4. | Размер и форма пахотной полосы перед последним проходом агрегата в развальном загоне. | 5 |
| 5. | Отчетливая форма гребней. | 4 |
| 6. | Прямолинейность вспашки участка. | 8 |
| 7. | Качество развальной борозды. | 8 |
| 8. | Соблюдение границ заглубления и подъема плуга. | 4 |
| 9. | Соблюдение боковых границ вспашки участка. | 8 |